КОНСТРУКЦИЯ

При производстве используется гелькоут NPG создающий оптимальную защиту от процессов осмоса.

Корпус выполнен методом ручного вакуумного формования с усилениями из ткани TWARON.

Палуба изготавливается по технологии «сандвич» методом инжекционного формования, что способствует снижению веса и улучшает декоративные свойства поверхностей.

Перо руля полуэллиптической формы заполнено эпоксидной пеной.

ПАЛУБНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Носовой релинг с навигационными огнями.

Самоотливной якорный ящик.

Фальшборт с основаниями леерных стоек.

Леера и леерные стойки из нержавеющей стали.

Леерные калитки.

6 швартовых уток.

Кормовой релинг с кронштейнами для спасательного круга и флагштока.

Кронштейн для подвесного мотора.

Поручни из тика на крыше рубки.

7 палубных люков.

9 открывающихся  иллюминаторов.

3 фиксированных иллюминатора.

2 погона стаксель-шкота .

Погон гика-шкота на крыше рубки.

Стопора для фалов на крыше рубки.

2 лебедки Lewmar 40 для фалов и рифов.

2 лебедки Lewmar 44 для стаксель-шкотов.

2 ручки для лебедки.

Брандер – щит из  плексигласа.

Самоотливной кокпит.

4 запирающихся рундука в кокпите.

Рундук для хранения газового баллона.

Обтянутый кожей штурвал (диаметр 100 см).

Рулевая колонка с компасом и ручкой управления двигателем.

Стол в кокпите, подсветка, розетка 12 V.

Трапик для купания.

Кормовой пляж с душем и кормовым огнем.

РАНГОУТ И ТАКЕЛАЖ

Алюминиевая мачта с двумя рядами краспиц.

Алюминиевый степс с блоками.

Палубные органайзеры для проводки фалов .

Внутренняя проводка фалов.

Алюминиевый гик.

Закрутка генуи.

Стоячий такелаж выполнен из нержавеющего троса.

Бегучий такелаж включает в себя:

грота- и стаксель-фалы, топенант, стаксель- и грота-шкоты.

Якорный огонь и белый ходовой огонь.

ПАРУСА

Грот с двумя рядами рифов, система автоматического взятия рифов

Закручивающаяся генуя

Lazy bag и lazy jack

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Деревянные детали интерьера выполнены из древесины MOABI (красное дерево).

Усиленные ламинированные пайолы с отделкой из древесины MOABI.

5 НОСОВАЯ КАЮТА

Двуспальная кровать 210х170 см.

Поролоновый матрас в моющемся чехле.

Резервуар для воды 280 л.

Рундуки под кроватью.

Полки  вдоль бортов.

Светильники.

Шкаф для одежды.

2 палубных люка.

САЛОН

Пиллерс из нержавеющей стали

Диван L-формы по правому борту

Стол с  встроенным  баром и откидной столешницей.

Сиденье для 3 человек в центре салона

Удобные сиденья и спинки диванов из поролона с моющимися чехлами

Емкости для сбора мелкого мусора под пайолами

Светильники

Иллюминаторы и палубные люки.

КАМБУЗ

Раковина  из нержавеющей стали, состоящая из двух баков

Хромированный кран

Рундуки под раковиной

Двухконфорочная плита с духовкой из нержавеющей стали

Полки для посуды и утвари

Неоновый светильник над камбузом

Ледник 130 литров

Ледник на 50л

Открывающийся иллюминатор

ШТУРМАНСКИЙ СТОЛ

Большой штурманский стол  с откидывающейся крышкой

Электрическое табло с предохранителями с розеткой 12 V

Освещение

Фиксированный иллюминатор

ТРАП

Деревянные поручни

Доступ к двигателю

ДУШЕВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Морской туалет

Зеркало

Раковина

Хромированный кран с встроенным душевым шлангом

Открывающийся иллюминатор

Палубный люк (в переднем туалете)

КОРМОВАЯ КАЮТА

Двуспальная кровать 200х150 см

Поролоновый матрас с моющимся чехлом

Шкаф для одежды с двойными дверцами и полками наверху

Полки вдоль бортов

Удобный доступ к двигателю.

Емкость для воды 250 л по левому борту.

Резервуар для горючего 160 л по правому борту.

Доступ к аккумуляторам

1 аккумулятор для двигателя 75 А

1 сервисный аккумулятор 135 А

Открывающийся иллюминаторы

Палубный люк.

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель NANNI (50 л.с.) c прямой валовой линией

Генератор 60 А

Топливный фильтр  с сепаратором воды

Звукоизоляция

Трехлопастной винт

Принудительная вентиляция моторного отсека.

Контрольная панель

Индикатор уровня топлива на штурманском столе

РАЗНОЕ

Электрическая  помпа подачи пресной воды.

Трюмная электропомпа.

Заземление такелажа.

Электрическая помпа откачки воды из душа.

Инструкция по эксплуатации.

Брелок с логотипом DUFOUR.

Дополнительное оборудование

* Пакет «Круизер»

* Пакет «Электроника»

* Пакет «Безопасность»

(см. тариф)

Данный документ не является контрактным и может быть изменен без предварительных оповещений